AHŞAP PİKNİK MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

Bu Teknik Şartname Kahramanmaraş İli Andırın İlçesinde muhtelif mahallerde kullanılmak üzere alınacak ve idarenin göstermiş olduğu alanlara kurulumu-montajı yapılarak teslim edilecek olan ürünlerin teknik özelliklerini kapsar.

GENEL HUSUSLAR

Ahşap Kamelya TSE K 65 ilgili standartlarında olacaktır.

İmalatlar projesine uygun olarak yapılacak olup, imalatların yapımında gerekecek veya kullanılacak olan her türlü malzeme ve malzeme kaybı, her türlü taşıma ve nakliyesi, imalatların yapımı için yapılacak her türlü işçilik, her türlü yükleme, boşaltma ve istifi bu teknik şartnamede belirtilen imalatlara dâhildir ve yükleniciye aittir.

Ürünlere ait TSE belgesi TSE K 65, TS 12427 Hizmet Yeterlilik Belgesi ayrıca ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 belgeleri olacaktır.

Mevcut teknik şartnamede; idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler, teknik çizimler, resimler, vb. detaylar belirtilmiştir. İdaremiz; oluşturduğumuz teknik şartnamede yazılı esaslara uymak şartıyla proje perspektifine benzeri görüntüde “VEYA DENGİ” ürünleri olabilir.

Bütün yazılmış ölçüler minimum değer olarak verilmiştir. Üzeri ölçüler serbest bırakılmıştır.

Ebatları minimum 4 x 80 x 150 cm olan masa tablası, minimum 4 x 9 x 80 cm ebatlarındaki dört ayak yardımıyla ve üç adet 4 x 9 x 80 cm ara bağlantı parçaları yardımıyla yerden 75 cm yüksekte olacak şekilde imal edilecektir. Ebatları 4 x 25 x 150 cm olan iki adet Oturak tablası 4 x 9 x 150 cm bağlantı tahtalarıyla birleştirilerek yerden 40 cm yüksekte olacak şekilde imal edilecektir. Masa ve oturak tablalarının belirtilen genişlikleri sabit kalmakla beraber üretimi 4 x 9 x 150 cm ölçülü lataların birleştirilmesi ile oluşturulacaktır. Bütün parçalarda kullanılan malzeme çam ahşaptır. Masa ve oturak tablalarının 5 cm lik yükseklikleri silinme ve zımparalanma işlemi sonucu 4 cm kalınlığa inmektedir. Ayakların birbirine bağlanmasında tutkal yanında M8 12 cm lik anahtar başlı cıvatalar kullanılacaktır. Masa ve oturak tablalarının birleştirilmesinde tutkalla birlikte 7 x 90 burgulu ahşap cıvatası kullanılacaktır. İmalatlarda kullanılacak olan ahşaplar ithal çam olup, pinoteks boya ve dolgu vernikli olacaktır.

Piknik masasının yere bağlantısını sağlayacak aparat en az 240 mm uzunluğunda 40 x 5 mm özel bükümlü elektrostatik boyalı lamadan olacaktır. Her aparatın ahşaba gelen kısmında 6 mm lik 2 adet delik, yere gelecek kısmında 12 mm lik delik açılmış olacaktır. Her ahşap piknik masası için en az 4 er adet aparat ile işlem yapılacaktır. Her takımla beraber 4 adet 8/75 çelik gömlekli dübel ve 8 adet 4 cm lik ahşap vidası yer alacaktır.