ALTI KULELİ YEDİ KAYDIRAKLI DÖRT SALINCAKLI İKİ TARZAN MERDİVENLİ POLİETİLEN ÇOCUK OYUN GRUBU TEKNİK ŞARTNAME

KAPSAM

Bu Teknik Şartname Kahramanmaraş İli Andırın İlçesinde muhtelif mahallerde kullanılmak üzere alınacak ve idarenin göstermiş olduğu alanlara kurulumu-montajı yapılarak teslim edilecek olan ürünlerin teknik özelliklerini kapsar.

GENEL HUSUSLAR

Tüm oyun grupları TS EN 1176/1-2-3-5-6 ilgili standartlarında olacaktır.

İmalatlar projesine uygun olarak yapılacak olup, imalatların yapımında gerekecek veya kullanılacak olan her türlü malzeme ve malzeme kaybı, her türlü taşıma ve nakliyesi, imalatların yapımı için yapılacak her türlü işçilik, her türlü yükleme, boşaltma ve istifi bu teknik şartnamede belirtilen imalatlara dâhildir ve yükleniciye aittir.

Ürünlere ait TSE belgesi TS 12427 Hizmet Yeterlilik Belgesi olacaktır.

Mevcut teknik şartnamede; idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler, teknik çizimler, resimler, vb. detaylar belirtilmiştir. İdaremiz; oluşturduğumuz teknik şartnamede yazılı esaslara uymak şartıyla proje perspektifine benzeri görüntüde “VEYA DENGİ” ürünleri olabilir. Bütün yazılmış ölçüler minimum değer olarak verilmiştir. Üzeri ölçüler serbest bırakılmıştır.

| Kare Kule h: 1500 mm Kare Kule h: 2000 mm Altıgen Kule h: 1500 mm Şapka Merdiven Helezon kaydırak h: 1500mm Düz kaydırak h: 1500 mm Düz kaydırak h: 2000 mm Dalgalı Kaydırak h:1500 mm Ahşap köprü Tarzan Merdiveni İtfaiye inişi İkili salıncak | 1 Adet 2 Adet 3 Adet 3 Adet 4 Adet 3 Adet 2 Adet 1 Adet 1 Adet 5 Adet 2 Adet 1 Adet 2 Adet |
| --- | --- |

KULELER

ANA TAŞIYICI KONSTRÜKSİYON

En az Ø 114 mm çapında en az 2 mm et kalınlığında yuvarlak profilden oluşturulacaktır. Kule ana taşıyıcıları en az 3000 mm ve daha büyük uzunluktaki dikey profillerin kaynatılması ile oluşturulacaktır. Kule taşıyıcıları en az 25x2x970 mm profillerin uygun aralıklarda kaynatılması ile “H” görünümlü iki ana taşıyıcıdan oluşacaktır.

Gerekli görülen taşıyıcı konstrüksiyondaki dikey borulara üst kısımlarından içine su girmemesi için yarım küre şeklinde plastik tapalar kapatılacaktır.

KARE PLATFORM

En az 30x30x2 mm' lik kutu profilden yapılan şase üzerine 2 mm et kalınlığında sacın sık puntolarla tutturulmasıyla oluşturulacaktır. Platformun ölçüleri 110 x 110 cm olmalıdır. Platformların helezon kaydırak tarafına gelen kısmında en az 700 x 500 mm ebatlarında platformla tek parça halinde (sonradan cıvatalarla birleştirilmeyecek) çıkıntı balkon bulunacaktır. Bağlantı delikleri önceden imalat aşamasında açılmış olmalıdır.

Platformun üst yüzeyi - 60 ± 5 share A sertlikte, 1gr/cm3 yoğunlukta en az kgf/cm2 kopma mukavemetinde %650-700 kopma uzamasında ve 100 m3 (max) aşınma özelliğine sahip antistatik malzeme karışımlı doğal kauçukla sıcak kaplama tekniği kullanılarak desenli şekilde yapılacaktır.

Bu platformlar taşıyıcı kontrüksiyonda mevcut imalat aşamasında tutturulmuş bulunan flanşlar üzerine galveniz kaplı çelik cıvata ve somunlar yardımıyla bağlantıları sağlanacaktır.

ALTIGEN PLATFORM

En az 30x30x2 mm' lik kutu profilden yapılan şase üzerine 2 mm et kalınlığında sacın sık puntolarla tutturulmasıyla oluşturulacaktır. Platformun bir kenar uzunluğu en az 100 cm ölçülü olacaktır. Platformların helezon kaydırak tarafına gelen kısmında en az 700 x 500 mm ebatlarında platformla tek parça halinde (sonradan cıvatalarla birleştirilmeyecek) çıkıntı balkon bulunacaktır. Bağlantı delikleri önceden imalat aşamasında açılmış olmalıdır. Platformun taşıyıcılara bağlantısı, taşıyıcı üzerinde kaynakla sabit bulunan özel lazer kesim malzemelerin üzerinde bulunan deliklere galvaniz civatalar ve flanşlı somunlarla yapılacaktır.

Platformun üst yüzeyi - 60 ± 5 share A sertlikte, 1gr/cm3 yoğunlukta en az kgf/cm2 kopma mukavemetinde % 650-700 kopma uzamasında ve 100 m3 (max) aşınma özelliğine sahip antistatik malzeme karışımlı doğal kauçukla sıcak kaplama tekniği kullanılarak desenli şekilde yapılacaktır. Bu platformlar taşıyıcı kontrüksiyonda mevcut imalat aşamasında tutturulmuş bulunan flanşlar üzerine galvaniz kaplı çelik cıvata ve somunlar yardımıyla bağlantıları sağlanacaktır.

MERDİVEN

Zeminden platforma 1500 mm çıkmak için en az 6 basamaklı merdiven kullanılacaktır.

Basamaklar en az 30x30x2 mm şase üzerine kaynatılan 2x200x700 mm ebatlı sac kaynatılarak sabitlenecektir. Merdiven basamağı üst yüzeyi - 60 ± 5 share A sertlikte, 1gr/cm3 yoğunlukta en az kgf/cm2 kopma mukavemetinde %650-700 kopma uzamasında ve 100 m3 (max) aşınma özelliğine sahip antistatik malzeme karışımlı doğal kauçukla sıcak kaplama tekniği kullanılarak desenli şekilde yapılacaktır.

En az Ø 25 x 2 mm' lik sanayi tipi boru ile 30x70x2 mm' lik kutu profil kullanılarak merdivenin eğimine paralel korkuluklar, araları en az 130 mm olacak şekilde ve korkulukların yüksekliği üzerinde yürünen yüzey üzerinde ölçüldüğünde en az 600 mm olacak şekilde imal edilecektir. Korkulukların üste gelen tutamak yerleri deformasyon olmadan bükümlü olacaktır. Platforma bağlantısı, M10 60 mm cıvata ve M10 fiberli somunlar kullanılarak yapılacaktır.

Zeminden platforma, 1500 mm çıkmak için kullanılacaktır. Merdivenin yatay ve dikey yerleri en az Ø 32 x 2 mm sanayi tipi boru profilden uygun aralıklı olarak imal edilecektir. İniş ve çıkışlarda güvenliği artırıcı, rahat kullanımı sağlayacak şekilde çift taraflı yükseltiye sahip olarak üretilecektir.

SALINCAK

En az Ø 114 mm çapında, en az 2 mm et kalınlığında ve en az 2500 mm uzunluğunda iki adet boru profile merkezden merkeze en az 1000 mm ara mesafe olacak şekilde aynı çaptaki borudan kaynatılması suretiyle “H” şekilli taşıyıcı ayak oluşturulacaktır.

Her bir salıncak en az 15 mm malzemeden oluşturulan bilye yataklarından iki adet olmak üzere, en az dört adet rulman ile çalıştırılacak forma getirilecektir. Rulmanların bağlı olacağı yatay konumlu olacak sanayi tipi boru en az Ø 114 mm çapında, en az 2,5 mm et kalınlığında ve en az 2500 mm uzunluğunda uç kısımları kurt ağzı açılmış ve kurtağızlarına uygun en az 3 mm kalınlığında kaynağa uyumlu en az 120 mm genişlikli malzeme kaynatılacaktır, en az 4 adet 12’ lik delik bulunacaktır. Yine karşı tarafına aynı şekilde bükümlü aynı özellikli malzeme 4 adet M10 35 mm cıvata ve M10 fiberli somun ile bağlantısı sağlanacaktır. Salıncak oturaklarının biri en az 3,5 kg korkuluklu polietilen, diğeri ise en az 3 mm kalınlıklı sac üzerine 2 cm kalınlıklı 60 ± 5 share A sertlikte, 1gr/cm3 yoğunlukta en az kgf/cm2 kopma mukavemetinde % 650 – 700 kopma uzamasında ve 100 m3 (max) aşınma özelliğine sahip antistatik malzeme karışımlı doğal kauçukla sıcak kaplama tekniği kullanılarak desenli şekilde üretilmiş kauçuktan imal olacaktır. Oturak zincirleri polietilen için galvanizli ve en az 6 mm kalibre, kauçuk için en az 7 mm galvanize olacaktır.

ŞAPKA

Çatı tek veya parçalı halde polietilen malzemeden imal edilecektir. En az 1300x1300 mm ebatlarında renkli tek veya çift cidarlı en az 16 kg olarak imal edilmiş olacaktır. Polietilenden imal edilen bu çatı sonradan boyanmayıp kendinden renkli polietilen malzemeden imal edilecektir. Çatının şekli çizimde sembolik olarak gösterilmiştir. Çatı şekli serbest bırakılmıştır, üretici firma tarafından şartlara uygun bir şekil belirlenecektir.

H: 150 cm DÜZ KAYDIRAK

150 cm’ lik düz kaydırağın toplam uzunluğu en az 312 cm olacaktır. Kaydırağın iç içe genişliği en az 46 cm, dıştan dışa genişliği en az 60 cm ve kenar korkuluk mesafesinden zemin derinliği en az 18 cm olacaktır. Kaydırak çift cidarlı olarak angranaj ve içerisine yerleştirilecek metal aksam hariç en az 35 kg ağırlığa sahip olacak şekilde üretilecektir.

Kaydırağın platforma bağlandığı yerde güvenli kullanım, kolay çıkış için en az 45 cm uzunluğunda eğim öncesi düzlük bulunacaktır. Kaydırağın bitiş bölümü (çıkış kısmı) yine güvenlik ve kolay kullanım amacıyla en az 45 cm uzunluğunda yavaşlama düzlemi bulunduracaktır.

İmalatı yapılacak olan polietilen ürünler geri dönüşümlü, yağmur ve güneşten etkilenmeyen ultraviyole stabilizanlı esnek ve darbelere dayanıklı alçak yoğunluklu lineer polietilen (LLDPE –Lineer lowdensitypolyethylene) olacaktır.

H: 200 cm DÜZ KAYDIRAK

200  cm’ lik düz kaydırağın toplam uzunluğu en az 420 cm olacaktır. Kaydırağın iç içe genişliği en az 46 cm, dıştan dışa genişliği en az 63 cm ve kenar korkuluk mesafesinden zemin derinliği en az 18 cm olacaktır. Kaydırak çift cidarlı olarak angranaj ve içerisine yerleştirilecek metal aksam hariç en az 52 kg ağırlığa sahip olacak şekilde üretilecektir.

Kaydırağın platforma bağlandığı yerde güvenli kullanım, kolay çıkış için en az 45 cm uzunluğunda eğim öncesi düzlük bulunacaktır. Kaydırağın bitiş bölümü (çıkış kısmı) yine güvenlik ve kolay kullanım amacıyla en az 45 cm uzunluğunda yavaşlama düzlemi bulunduracaktır.

Düz kaydırağın tüm uzunluğu boyunca dış yüzeyde göze hoş görünen, kullanıcıya zararı olmayacak kabartma süsler bulunacaktır.

İmalatı yapılacak olan polietilen ürünler geri dönüşümlü, yağmur ve güneşten etkilenmeyen ultraviyole stabilizanlı esnek ve darbelere dayanıklı alçak yoğunluklu lineer polietilen (LLDPE –Lineer lowdensitypolyethylene) olacaktır.

H: 150 cm DALGALI KAYDIRAK

150  cm’ lik dalgalı kaydırağın toplam uzunluğu en az 310 cm olacaktır. Kaydırağın iç içe genişliği en az 45 cm, dıştan dışa genişliği en az 58 cm ve kenar korkuluk mesafesinden zemin derinliği en az 17 cm olacaktır. Kaydırak çift cidarlı olarak angranaj ve içerisine yerleştirilecek metal aksam hariç en az 35 kg ağırlığa sahip olacak şekilde üretilecektir. Kaydırağın uç kısmının platformdan olan uzaklığı en az 250 cm olacaktır.

Kaydırağın platforma bağlandığı yerde güvenli kullanım, kolay çıkış için en az 40 cm uzunluğunda eğim öncesi düzlük bulunacaktır. Kaydırağın bitiş bölümü (çıkış kısmı) yine güvenlik ve kolay kullanım amacıyla en az 45 cm uzunluğunda yavaşlama düzlemi bulunduracaktır.

Dalgalı kaydırağın tüm uzunluğu boyunca dış yüzeyde göze hoş görünen, kullanıcıya zararı olmayacak kabartma süsler bulunabilir.

İmalatı yapılacak olan polietilen geri dönüşümlü, yağmur ve güneşten etkilenmeyen ultraviyole stabilizanlı esnek ve darbelere dayanıklı alçak yoğunluklu lineer polietilen (LLDPE –Lineer lowdensitypolyethylene) olacaktır.

H: 150 cm HELEZON KAYDIRAK

150 cm’ lik helezon kaydırağın toplam uzunluğu en az 210 cm olacaktır. Kaydırağın iç içe genişliği en az 55 cm, dıştan dışa genişliği en az 70 cm ve kenar korkuluk mesafesinden zemin derinliği en az 18 cm olacaktır. Kaydırak çift cidarlı olarak angranaj ve içerisine yerleştirilecek metal aksam hariç en az 45 kg ağırlığa sahip olacak şekilde üretilecektir.

Kaydırağın platforma bağlandığı yerde güvenli kullanım, kolay çıkış için en az 45 cm uzunluğunda eğim öncesi düzlük bulunacaktır. Kaydırağın bitiş bölümü (çıkış kısmı) yine güvenlik ve kolay kullanım amacıyla en az 45 cm uzunluğunda yavaşlama düzlemi bulunduracaktır.

Spiralin ortasından sarmal şekilde tamamına girmiş olan Ø 60 lık 2 mm sanayi tipi boru, zemine 40cm beton atılacaktır.

İmalatı yapılacak olan polietilen ürünler geri dönüşümlü, yağmur ve güneşten etkilenmeyen ultraviyole stabilizanlı esnek ve darbelere dayanıklı alçak yoğunluklu lineer polietilen (LLDPE –Lineer lowdensitypolyethylene) olacaktır.

HELEZON KAYDIRAK KORKULUĞU

Helezon kaydırağa güvenli geçiş sağlamak amacıyla platformun balkon kısmının kenarlarındaki boşluk en az Ø 25 x 2 mm 50 x 50 cm ölçülü özel bükümlü çerçeve şeklindeki borunun iç kısmı en az Ø25 x 2 mm dikey borularla ara mesafeleri en fazla 100 mm olacak şekilde desteklenip, gövdeye polyemit kelepçeler ve vidalar ile bağlantısı sağlanacaktır.

AHŞAP KÖPRÜ

40x40x2 mm kalınlıklı kutu profilden en az 2000 mm uzunlukta imal edilmiş taşıyıcı kollar üzerine en az 45x90x850 mm ebatlarında sarı rus çamı ahşaptan basamakların montelenmesiyle köprünün yürünülecek kısmı oluşturulacaktır. Köprü kulelere en az 5 mm kalınlıklı flanşlara açılan delikler aracılığıyla vidalarla tutturulacaktır. Köprünün korkulukları en az 700 mm yükseklikte olacak şekilde Ø 25x2 mm boru profilden imal edilecektir. Korkulukların üst kısımlarında sağlamlığı arttırmak amacıyla her yöne olacak şekilde en az 4 adet destek laması kaynakla tutturulacak ve bunlar gövde borularına cıvatalar yardımı ile sabitlenecektir. Ahşapların bağlantısı için kullanılan cıvata uçları taşıyıcı kutu profile açılan geniş yuvalar içinde kalacak dışa çıkıntı vermeyecek ve sıhhati artıracaktır. Ahşaplar imbus cıvata ve gevşemeyi önleyici fiberli somunlar ile tutturulacaktır.

İTFAİYE İNİŞİ

2500 mm uzunluğunda ve en az 2.5 mm et kalınlığında olan iniş düzeneğini oluşturan Ø 42 mm çapındaki boru profil, ana gövdeye v şeklinde bükümlü aynı özellikli boru profil ile tutturulacaktır.

TARZAN MERDİVENİ

Taşıyıcı borular en az Ø 114 x 2 mm ebatlarında, bağlantıları yine aynı çap ve kalınlıktaki borularla 90˚ açı yapacak şekilde olacaktır. Boru bağlantıları kurtağzı yöntemi ile yapılacak ve karşılıkları metal kelepçe olacaktır. Taşıyıcı borular arası içten içe 900 mm olup aradaki tutunma boruları en az Ø32x2 mm et kalınlığında ve 35 cm arayla montaj edilecektir. Özel bükümlü boru şeklindeki tutamaklar Ø 25 x 2 mm boru profilden imal edilip kaynakla gövdeye tutturulacaktır. Merdiven çıkma yüksekliği 2200 mm’ yi geçmeyecektir. Tarzan merdiveninin yatay uzunluğu 2700 mm olacaktır. Dikey taşıyıcı boruların arasında da tırmanmak için 24-26cm arayla ve en az Ø32x2 mm et kalınlığında boru ile imal edilecektir. Sistemin tamamında kullanılacak bağlantı elemanları ve kelepçelerde kullanıcılara zarar verebilecek keskin uç ve cıvata çıkıntıları kesinlikle en az seviyede bulunacaktır.

BOYA

Bütün metal aksamlar fosfat ile yağ alma ve yıkanma işlemi sonrası güneş ışınları nem, yağmur ve dış hava şartlarına karşı dayanıklı elektrostatik polyester toz boya ile boyanarak fırında 2200 C ye kadar bekletilip dış mekâna uygun hale getirilecektir. Kesinlikle epoksi polyester  (iç mekan boyası) kullanılmayacaktır. İdare tarafından istenilen renge boyanacaktır.