KAPALI PİKNİK MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

Bu Teknik Şartname Kahramanmaraş İli Andırın İlçesinde muhtelif mahallerde kullanılmak üzere alınacak ve idarenin göstermiş olduğu alanlara kurulumu-montajı yapılarak teslim edilecek olan ürünlerin teknik özelliklerini kapsar.

GENEL HUSUSLAR

Ahşap Kamelya TSE K 65 ilgili standartlarında olacaktır.

İmalatlar projesine uygun olarak yapılacak olup, imalatların yapımında gerekecek veya kullanılacak olan her türlü malzeme ve malzeme kaybı, her türlü taşıma ve nakliyesi, imalatların yapımı için yapılacak her türlü işçilik, her türlü yükleme, boşaltma ve istifi bu teknik şartnamede belirtilen imalatlara dâhildir ve yükleniciye aittir.

Ürünlere ait TSE belgesi TSE K 65, TS 12427 Hizmet Yeterlilik Belgesi ayrıca ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 belgeleri olacaktır.

Mevcut teknik şartnamede; idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler, teknik çizimler, resimler, vb. detaylar belirtilmiştir. İdaremiz; oluşturduğumuz teknik şartnamede yazılı esaslara uymak şartıyla proje perspektifine benzeri görüntüde “VEYA DENGİ” ürünleri olabilir.

Bütün yazılmış ölçüler minimum değer olarak verilmiştir. Üzeri ölçüler serbest bırakılmıştır.

Piknik masasına ana şekli veren taşıyıcı borular Ø 76 x 1,5 mm tam boy boru profilden bükülerek elde edilir. Genişliği en az 240 cm, yüksekliği en az 220 cm ölçüsünde şekillendirilmiş olacaktır. Ayak kısımları estetiği tamamlayacak şekilde Ø 76 x 1.5 mm boru profil ve onu destekleyici Ø 42 x 2,5 mm boru profilden, ve bu iki ayağı birleştiren 40 x 5 mm lamadan imal edilecektir. Oturak tahtalarının iki taraf orta kısmında sırtlık kısmı ile birlikte yerden destek alan özel bükümlü 42 x 2,5 – 20 x 40 x 2 mm destekler yer alacaktır. Çatı lambrilerinin tutturulacağı yer iki kenar ve bir adet orta taraftan olmak üzere en az 3 adet 20 x 40 x 2 mm kutu profilden ters tavan taşıyıcısı oluşturulacaktır. Oturak tahtalarının bağlantısı yapılacak kısım en az 50 cm uzunluklu 30 x 70 x 2 mm kutu profilden imal olacaktır. 30 x 70 x 2 mm profilin altında destek amacıyla ana gövde estetiğine uygun bükümlü Ø 25 x 2 mm profil yer alacaktır. Gövde iki ana unsurdan oluşacak olup bütün parçaları kaynakla tutturulmuş olacaktır.

Masa ayakları gövde estetiğine uygun Ø 42 x 2,5 mm boru profilden dört ayaklı olacak şekilde imal edilecektir. Masa ayakları ve gövde 2 ana unsurunu en az Ø 25 x 2 mm profilden aparatlar ile birleştirilecektir.

Çatı ters tavan döşenmiş 17mm kalınlıklı pinoteks boyalı lambri ve üstü su yalıtımı sunan membran şıngıl ile döşenmiş olacaktır. Şıngıl uçlarının kalkmasını önlemek amacıyla dört tarafına alüminyum çıtalar kullanılacaktır. Lambriler ve alüminyum çıtalar akılı vidalar ile tutturulacaklardır.

Masa, oturak ve sırtlık tahtaları en az 4 x 9 x 190 cm çam ahşaptan imal edilecektir. Masada 8 adet, oturaklarda 4’ er adet, sırt kısımlarında da 3’ er adet toplamda 22 adet tahta bulunacaktır. Tahtalar metal aksama, en az M8 galvanize havşa başlı imbus cıvata ve M8 fiberli somunlar ile tutturulacaktır.

İmalatlarda kullanılacak olan ahşap latalar ithal çam olup, vakumlama yöntemi ile emprenye edilecek böylece zararlıların ağacı tahrip etmesi önlenecektir. Emprenye İşlemi: Vakum ve 12 atmosfer basınçla çeşitli kimyevi maddeler kullanılarak, ahşabın özüne kadar işlenir ve çürümeyi önler. Emprenye, ahşap malzemenin ömrünü çevre iklim şartları, yüksek ısı, nem, mantar, böcek, termit vb. gibi çürüme sonucu hizmet dışı kalmasına neden olan faktörlere karşı en az 10 kat artırır. Emprenye 12 atmosfer basınç, vakum, metodu ile yapılmaktadır. Vakum ile ahşap malzemenin hücre boşluklarındaki hava ve rutubet alınır. Daha sonra ikinci silindir tanktan emprenye ilacı ahşabın olduğu kısma aktarılır ve yüksek basınç ile (12 atm) ahşabın özüne kadar ilaç zerk edilir. Basınç işlemi bittikten sonra tekrar vakum işlemi başlar ve bir müddet sonra kapakları açılır. Ve emprenye edilmiş ahşap elde edilir.

Her iki taraftaki sırtlık tahtalarının orta kısmındaki lataya idarenin adı kazıma yöntemi ile yazılacaktır.

Bütün metal aksamlar korozyona karşı koruma amacıyla yağ alma ve fosfatlama işleminden sonra elektrostatik toz boya tekniği ile boyanıp 220 0C' de fırınlanarak dış mekan saha kullanımına uygun hale getirilecektir.

Gövde ve masanın yere sabitlenmesi beton, kilit parke vb zeminler için en az 8 x 75 gömlekli çelik dübel ile toprak zeminler için ise angrajlama yöntemi ile yapılacaktır.

Piknik masası bu özellikleri ile 190 x 220 x 240 cm ölçülerinde imal edilecektir.