KABLOSUZ MİKROFON

El tipi kablosuz mikrofon Çalışma Frekansı :470-862MHz, olacaktır.CPU kontrol Adopt, PLL kombine teknolojisi ile,

Özgür seçim için en az 32/96 kanal olacaktır.

LCD ekran, ACT/ IR fonksiyonu olacaktır. S / N oranı:> 105dB, T.H.D Distorsiyon: <0.5%,olacaktır.

Frekans tepkisi: 40Hz-18KHz olacaktır. Gürültü + pilot ton kilitli veSes frekans cevabı, genişletmek için ,otomatik,

elektrik seviyesi kontrol devresi olacaktır. Gerçek çeşitliliği, Alıcı LCD pil göstergesiolacaktır.

SES MİKSERİ

16 Kanal Ultra İnce olacaktır. Mixer, 10 adet XLR ve 10 adet mono 4 adet Stereo giriş olacaktır.

EFEKT 24-Bit Multi-FX processor olacaktır. Dijital Ekran USB/U-DISK Kart, 99 DSP Effect olacaktır.

Ayrıca 48V Phantom olacaktır.9 Banddual EQ,ve her kanalda mute tuşu olacaktır. Main Output Control, Her Kanal İçin 4 Band EQ, Karaoke İçin Ses Geciktirme Özelliği,

POWER AMPLİFİKATÖR

2 adet giriş kanalı. Her kanalda Volume kontrolü olacaktır. Balanslı XLR ve standard 1/4" unbalanceline giriş  olacaktır.

1/4" unbalanceline out olacaktır. Fan soğutmalı kısa devre korumalı Neutrik Speakon high current hoparlör çıkışları olacaktır.

Çıkış gücü çizelgesi: (Minimum değerler)

Çıkış Gücü (8 Ω) 2X1200W, Çıkış Gücü (4 Ω)2X1800W

Çıkış Gücü (2Ω)2X2400W,Çıkış Gücü(Köprü )(8Ω)3600W

Çıkış Gücü (Köprü) (4 Ω)4800 W  güç verecektir.

Devre Çıkış TipiClass H, Giriş Empedansı0,05% olacaktır.

Frekans Tepkisi5Hz -  50 kHz,THD20Hz-20kHz(8Ω)40V /used olacaktır.

Dönme Hızı103 dB,Uğultu ve Gürültü>400,Nemli Modül High / LowAutomatism Control olacaktır.

RadyatörDC Safeguard / outOverloading  / Chancroid,Sahne Görevi Sgartup/Boot–StrapTest

Ölçüler (mm) En az 482 x 453 x 132,Voltaj  Aralığı(115V / 230),Ağırlık:En az 36 kg.olacaktır.

HOPARLÖR

GÜÇ : En az 1200w ,TİPİ :2Yollu Full Range olacaktır,kabin yapısı:polywood Kasa olacaktır.

Bileşenleri 15 incwoofer + 3 inc sürücüsü olacaktır.Frekans aralığı45Hz-19kHz olacaktır.

Empedans 8 ohm olacaktır.RMS güç En az 600W, Program güç 1200W olacaktır.

Dağılım (@ 6dB)h90 derece Xv60 derece olacaktır. Hassasiyet 98dB,Maksimum SPL(dB)(1m)128dB olacaktır.

X-over (Hz) 2000Hz, Bağlantı Speakon olacaktır.Ölçüler en az 520x485x796 mm, bobin çapı4 inc olacaktır.