ÇÖP KOVASI İKİ AYAKLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAPSAM

Bu Teknik Şartname Kahramanmaraş İli Andırın İlçesinde muhtelif mahallerde kullanılmak üzere alınacak ve idarenin göstermiş olduğu alanlara kurulumu-montajı yapılarak teslim edilecek olan ürünlerin teknik özelliklerini kapsar.

GENEL HUSUSLAR

Çöp sepetleri TSE K 186 ilgili standartlarında olacaktır.

İmalatlar projesine uygun olarak yapılacak olup, imalatların yapımında gerekecek veya kullanılacak olan her türlü malzeme ve malzeme kaybı, her türlü taşıma ve nakliyesi, imalatların yapımı için yapılacak her türlü işçilik, her türlü yükleme, boşaltma ve istifi bu teknik şartnamede belirtilen imalatlara dâhildir ve yükleniciye aittir.

Ürünlere ait TSE belgesi TSE K 186, TS 12427 Hizmet Yeterlilik Belgesi ayrıca ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 belgeleri olacaktır.

Mevcut teknik şartnamede; idaremizin almayı amaçladığı ürünlere ait teknik özellikler, teknik çizimler, resimler, vb. detaylar belirtilmiştir. İdaremiz; oluşturduğumuz teknik şartnamede yazılı esaslara uymak şartıyla proje perspektifine benzeri görüntüde “VEYA DENGİ” ürünleri olabilir.

Bütün yazılmış ölçüler minimum değer olarak verilmiştir. Üzeri ölçüler serbest bırakılmıştır.

Ana taşıyıcı direk, en az 216 cm boyunda en az Ø 42 mm çapında en az 2,5 mm et kalınlığında boru profilin çeşitli ölçülerde bükülmesiyle oluşturulacaktır. Ø 42 mm borunun bükümden sonraki tepe yüksekliği 100 cm olacaktır. İki ayağı üzerine basan direklerin tabanında yere bağlantıyı sağlayacak olan 40 x 5 mm ölçülü 20 cm uzunluğunda ikişer adet M12 delik yer alan lamalar kaynakla tutturulacaktır. Çöp kovasının yere bağlantısı bu lamalar üzerinde yer alan delikler aracılığıyla 4 adet 8 x 70 gömlekli çelik dübel kullanılarak yapılmaktadır. İki ayak arasında esnemeyi alacak yerden en az 18 cm yüksekte olacak şekilde 31 cm uzunluğunda Ø 25 x 2 mm boru profil kaynatılacaktır. Gövde üzerinde kaynakla tutturulmuş en az 12 cm çapında 3 cm derinlikli küllük yer alacaktır.

Kova, 380 mm yükseklikte, 280 mm çapında en az 0.7 mm et kalınlıkta  sacdan kenarları kabartılı tepesi oval bükümlü tabanı düz sıvama kapamalı ve sıvı çıkışını sağlayacak delikli olarak imal edilecektir. Direkle bağlantısı iki adet M10 25 mm imbus galvanize cıvata yardımıyla yapılacaktır.

BOYA

Bütün metal aksamlar fosfat ile yağ alma ve yıkanma işlemi sonrası güneş ışınları nem, yağmur ve dış hava şartlarına karşı dayanıklı elektrostatik polyester toz boya ile boyanarak fırında 2200 C ye kadar bekletilip dış mekâna uygun hale getirilecektir. Kesinlikle epoksi polyester  (iç mekan boyası) kullanılmayacaktır. Kova üzerine idarenin adı endüstriyel boya ile yazılacaktır.